Anleitung
für unsere Mini-Abziehvorrichtungen

Das Abziehen von Rädern, insbesondere von Rädern mit Spitzlagern erfordert eine besondere Technik:

Die Abziehvorrichtung wird aufgesetzt und die Spindel gefühlvoll stramm angezogen.

Dann wird mit einem kleinen Hammer auf das freie Ende der Spindel geschlagen, sodass das Rad aus seinem Sitz gerissen wird.
Die Spindel wird wieder stramm angezogen und der Vorgang noch einmal wiederholt.
Dadurch wird verhindert, dass die Achse des Radsatzes an den Enden geschädigt wird.

Wenn es nicht möglich sein sollte mit den Haken hinter die Räder greifen zu können, müssen die Haken vorsichtig dünner gefeilt oder geschliffen werden.

Haken und Spindelspitzen können von uns als Ersatzteil bezogen werden – Siehe unseren Onlineshop www.modellbahn-hobbshop.de
