Anschlussplan der Zugschlussbeleuchtung ZSB - 2

Anschluss an (analoge) Wechselspannung

Wenn Sie die Platine mit (analoger) Wechselspannung versorgen, ist die

Polarität der Anschlüsse nicht von Bedeutung. Die LEDs leuchten

unabhängig von der Fahrtrichtung.

Anschluss an (analoge) Gleichspannung

Wenn Sie die Platine mit (analoger) Gleichspannung versorgen, müssen

Sie die Polarität beachten. Die LED`s leuchten beim Anschluss an

(analoge) Gleichspannung nur in einer Fahrtrichtung. Wenn sie in

beiden Fahrtrichtungen leuchten sollen, müssen Sie einen zusätzlichen

Brücken-Gleichrichter (nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend

dem Anschlussplan vorschalten.

Anschluss an einen Decoderausgang

Verbinden Sie den Anschlusspunkt X4 auf der Platine mit dem Ausgang des

Lok- oder Funktionsdecoders an, mit dem Sie die LED(s) schalten wollen.

Den Anschlusspunkt X3 auf der Platine verbinden Sie mit dem Rückleiter

des Funktionsausgangs bzw. mit dem Rückleiter für alle Funktionen.

Alternativ können Sie den Anschlusspunkt X3 mit der Gehäusemasse des

Fahrzeugs verbinden. Beachten Sie, dass in diesem Fall die LED(s) bei

Ansteuerung des Decoders im Motorola-Format prinzipbedingt flackern.

Der an die Anschlusspunkte X5 und X6 angeschlossene Kondensator ist als Pufferkondensator dann extra anzuschließen , um das Flackern bzw. Erlöschen der Beleuchtung bei Kontaktproblemen bzw. bei spannungslosen Gleisabschnitten zu verhindern.

Quelle: Tams elektronik