Gebrauchsinformation des DCC Decoders FexDec im VT 4.12.02/ 173 002

Funktionsumfang:

-geräuscharme Motoransteuerung inkl. Lastregelung

-13 getrennt schaltbare Lichtausgänge

-alle Ausgänge sind einzeln dimmbar

-die Ausgänge können frei auf die Funktionen "Fl", "F1"-"F15" gelegt werden

-automatische Analogmoduserkennung

-erweiterte Decoderadresse für Mehrfachtraktion

-Unterstützung der ABC-Technik: "Halt" (inkl. konstantem Bremsweg) und "Langsamfahrt"

-Unterstützung RailCom® V1.2 : PoM, aktive Adresserückmeldung

-Komfortdimmung: Die Helligkeit, der an den Ausgängen angeschlossenen Beleuchtungen lässt sich bequem per Fahrstufenregler einstellen.

-zahlreiche Effekte für einen realitätsnahen Betrieb:

*automatische Abschaltung der Führerstandsbeleuchtung bei Fahrtantrit (nur 	im Digitalbetrieb)

*verschiedene Lichteffekte: Leuchtröhrensimulation

*Aufblenden-Abblenden

*zufälliges Toilettenlicht

*Kupplungsmodus (optional)

*Ausstellungsmodus

Technische Daten:

-Anzahl der Ausgänge:		13

-Betriebstemperatur	:		0-60°C

-maximale Betriebsspannung:	25 Volt Gleichspannung

-unterstützte Protokolle:		DCC, Analogbetrieb

Auslieferungszustand:

-Decoderadresse							3

-automatische Abschaltung der Führerstandsbeleuchtung:	aktiv

Ausgangsbelegung:

3. Spitzenlicht: 		  Ausgang 2 / 5

unteres weißes Signallicht: Ausgang 1 / 4

Rote Schlussleuchten: 	  Ausgang 3 / 6