Bedienungsanleitung

Batteriebetriebenes Heißdrahtschneidegerät

Das Gerät wird mit 2 Batterien zu je 1,5 V (R6) betrieben.
Öffnen Sie den Batteriekasten am unteren Ende des Handgriffes und setzen Sie die Batterien nach Markierung/ Zeichnung ein. Dabei ist auf die richtige Polung zu achten.

Befestigen Sie dann den  Heizdraht an beiden Enden des Bogens ( Siehe Zeichnung auf der Rückseite der Verpackung) indem Sie ihn mehrfach um die Enden wickeln und verknoten. Den überstehenden Rest schneiden Sie mit einer Schere ab.

Nach Drücken der Metallschiene (Siehe Zeichnung auf der Rückseite der Verpackung)  gegen den Handgriff wird der Schneiddraht erhitzt. Durch Auseinanderziehen bzw. Zusammendrücken der Bogenenden vor dem Einspannen des Heizdrahtes, können Sie die Temperatur des Drahtes variieren und für verschiedene Materialien wie z.B. Styropur, Styrodur, Schaumstoff und Moosgummi einstellen.

(Kurzer Abstand der Bogenenden bringt hohe Temperatur, weiter Abstand bringt weniger Hitze)

Um saubere Schnitte zu erzielen, sollte der Heizdraht immer straff gespannt sein.

Quelle: Bausch GmbH