| Zuordnung | Nr. | Bezeichnung | Kabelfarbe |
| --- | --- | --- | --- |
| 17, 15, 13, X, 9, 7 | 7 | Beleuchtung vorn (-) | weiß |
| 18, 16, 14, 12, 10, 8 | 8 | Motoranschluss 1 (+) | orange |
|  | 9 | Gemeinsamer Leiter für alle Funktionen (+) | blau |
|  | 10 | Motoranschluss 2 (-) | grau |
|  | 11 | Nicht belegt/ Kodierung | ---- |
|  | 12 | Stromabnahme rechts | rot |
|  | 13 | Beleuchtung hinten (-) | gelb |
|  | 14 | Stromabnahme links | schwarz |
|  | 15 | Lautsprecheranschluss A | braun |
|  | 16 | Ausgang AUX 1 | grün |
|  | 17 | Lautsprecheranschluss B | braun |
|  | 18 | Ausgang AUX 2 | violett |